- Texte CCTP BLOC N Th / R Th BUBENDORFF

- •	Volet roulant bloc-baie BLOC N Th de marque BUBENDORFF ou équivalent

- •	Volet roulant et son moteur testés 30’000 cycles (1 cycle = 1 montée/descente)

- •	Service après-vente « pièces, main d’oeuvre et déplacement », assuré directement par le fabricant pendant 30 ans minimum

- •	Caisson compact en PVC avec isolation thermique renforcée, aligné latéralement au dormant de la menuiserie

- •	Trappe intérieure d’accès au mécanisme du volet

- •	Isolation acoustique renforcée jusqu’à Dne+Ctr = 54 dB selon la configuration

- •	Tablier à lames aluminium double paroi, traité anti-corrosion et équipé de verrous automatiques anti-relevage

- •	Manoeuvre motorisée solaire Bubendorff à commande radio (NF-Electricité), centralisable sur option. Robustesse batterie certifiée 100 jours selon NF-Fermeture et stores. Pilotage thermique inclus avec la télécommande, de type Mode CLIMAT+ ou équivalent, adaptant automatiquement la position du tablier en fonction des conditions extérieures (température et ensoleillement).

- ou (selon choix technique)

- •	Manoeuvre motorisée secteur Hybrid Bubendorff à commande radio (NF Electricité classe II) avec batterie de secours intégrée, livrée avec sa télécommande sécurisée 3 boutons (montée, descente, ventilation), centralisable avec un ou plusieurs émetteur(s) radio supplémentaire(s)

- ou (selon choix technique)

- •	Manoeuvre motorisée secteur Bubendorff à commande radio (NF Electricité de classe II), livrée avec sa télécommande sécurisée 3 boutons (montée, descente, ventilation), centralisable avec un ou plusieurs émetteur(s) radio supplémentaire(s)

- ou (selon choix technique)

- •	Manoeuvre motorisée secteur Bubendorff à commande filaire (NF Electricité de classe II), câble 4 fils (montée, descente, phase, neutre)

- •	Coulisses en aluminium équipées de joints souples thermoplastiques

- ou (selon choix technique)

- •	Coulisses en PVC équipées de joints souples thermoplastiques

- •	Lame finale en aluminium, équipée d’un closoir fermant le caisson et d’un joint

- •	Teintes tablier et encadrement selon nuancier du fabricant

- •	Option Mode RE2020 pour pilotage prenant en compte la température intérieure et extérieure sans connexion à internet

- •	Option module iDiamant utilisable via l’application Home+Control de Legrand avec horloge mode crépusculaire inclus

- •	Option : profil de finition en partie haute du caisson

- •	Option : face extérieure du caisson en aluminium laqué

- •	Avis Technique C.S.T.B et certification NF Fermetures et Stores

- • Classement au vent selon DTU 34.4 P3 : _____ (à préciser)