- Texte CCTP MONO BUBENDORFF

- •	Volet roulant de rénovation MONO iD3 de marque BUBENDORFF ou équivalent

- •	Volet roulant et son moteur testés 30’000 cycles (1 cycle = 1 montée/descente)

- •	Service après-vente « pièces, main d’oeuvre et déplacement », assuré directement par le fabricant pendant 30 ans minimum

- •	Tablier à lames aluminium double paroi, traité anti-corrosion et équipé de verrous automatiques anti-relevage

- ou (selon choix technique)

- •	Tablier à lames orientables aluminium double-paroi (orientant une lame sur deux à 85°), en enroulement extérieur, traité anti-corrosion et équipé de verrous automatiques anti-relevage

- •	Manoeuvre motorisée solaire Bubendorff à commande radio (NF-Electricité), centralisable sur option. Robustesse batterie certifiée 100 jours selon NF-Fermeture et stores. Pilotage thermique inclus avec la télécommande, de type Mode CLIMAT+ ou équivalent, adaptant automatiquement la position du tablier en fonction des conditions extérieures (température et ensoleillement).

- ou (selon choix technique)

- •	Manoeuvre motorisée secteur Hybrid Bubendorff à commande radio (NF Electricité classe II) avec batterie de secours intégrée, livrée avec sa télécommande sécurisée 3 boutons (montée, descente, ventilation), centralisable avec un ou plusieurs émetteur(s) radio supplémentaire(s)

- ou (selon choix technique)

- •	Manoeuvre motorisée secteur Bubendorff à commande radio (NF Electricité de classe II), livrée avec sa télécommande sécurisée 3 boutons (montée, descente, ventilation), centralisable avec un ou plusieurs émetteur(s) radio supplémentaire(s)

- ou (selon choix technique)

- •	Manoeuvre motorisée secteur Bubendorff à commande filaire (NF Electricité de classe II), câble 4 fils (montée, descente, phase, neutre)

- •	Caisson compact en aluminium à deux pans coupés 20°, de hauteur 130 mm, sans vis apparentes, avec panneau photovoltaïque intégré et affleurant

- ou (selon choix technique)

- •	Caisson compact en aluminium à un pan coupé 20°, de hauteur 130 mm, sans vis apparentes, avec panneau photovoltaïque intégré et affleurant

- •	Coulisses en aluminium équipées de joints souples thermoplastiques

- •	Lame finale en aluminium équipée d’un joint tubulaire

- •	Teintes tablier et encadrement selon nuancier du fabricant

- •	Option panneau photovoltaïque déporté

- •	Option Mode RE2020 pour pilotage prenant en compte la température intérieure et extérieure sans connexion à internet

- •	Option module iDiamant utilisable via l’application Home+Control de Legrand avec horloge mode crépusculaire inclus

- •	Certification NF Fermetures et Stores

- • Classement au vent selon DTU 34.4 P3 : _____ (à préciser)