Texte CCTP TRADI iD4 BUBENDORFF

•	Volet roulant traditionnel TRADI iD4 de marque BUBENDORFF ou équivalent

•	Volet roulant et son moteur testés 30’000 cycles (1 cycle = 1 montée/descente)

•	Service après-vente « pièces, main d’oeuvre et déplacement », assuré directement par le fabricant pendant 30 ans minimum

•	Impact carbone certifié par fiche environnementale individuelle

•	Système auto-portant sur coulisses à poser dans un caisson existant, sans aucune reprise en maçonnerie, et joues support alignées au dos de coulisses, ne nécessitant aucune réservation latérale

•	Tablier à lames aluminium double paroi, traité anti-corrosion et équipé de verrous automatiques anti-relevage

ou (selon choix technique)

•	Tablier à lames orientables aluminium double-paroi (orientant une lame sur deux à 85°), en enroulement extérieur, traité anti-corrosion et équipé de verrous automatiques anti-relevage

•	Manoeuvre motorisée solaire Bubendorff à commande radio (NF-Electricité), centralisable sur option. Robustesse batterie certifiée 100 jours selon NF-Fermeture et stores.

ou (selon choix technique)

•	Manoeuvre motorisée secteur Hybrid Bubendorff à commande radio (NF Electricité classe II) avec batterie de secours intégrée, livrée avec sa télécommande sécurisée 3 boutons (montée, descente, ventilation), centralisable avec un ou plusieurs émetteur(s) radio supplémentaire(s)

ou (selon choix technique)

•	Manoeuvre motorisée secteur Bubendorff à commande radio (NF Electricité de classe II), livrée avec sa télécommande sécurisée 3 boutons (montée, descente, ventilation), centralisable avec un ou plusieurs émetteur(s) radio supplémentaire(s)

ou (selon choix technique)

•	Manoeuvre motorisée secteur Bubendorff à commande filaire (NF Electricité de classe II), câble 4 fils (montée, descente, phase, neutre)

•	Coulisses en aluminium équipées de joints souples thermoplastiques

•	Lame finale en aluminium équipée d’un joint tubulaire

•	Teintes tablier et encadrement selon nuancier du fabricant

•	Option Commande groupée CLIMAT+ pour pilotage automatique prenant en compte la température sans connexion à internet et pilotage manuel simultané (jusqu’à 30 volets)

•	Option Commande Horloge Bubendorff pour programmation horaire de l’ouverture et de la fermeture des volets

•	Option module iDiamant utilisable via l’application Home+Control de Legrand avec horloge mode crépusculaire inclus

•	Certification NF Fermetures et Stores

• Classement au vent selon DTU 34.4 P3 : _____ (à préciser)