- Texte CCTP ID-Zip BUBENDORFF

- •	Volet à toile ajourée / store extérieur iD-Zip de marque BUBENDORFF ou équivalent

- •	Volet et son moteur testés 30’000 cycles (1 cycle = 1 montée/descente)

- •	Service après-vente « pièces, main d’oeuvre et déplacement », assuré directement par le fabricant pendant 30 ans minimum

- •	Toile fibre de verre / PVC zippée (maintenue dans les coulisses) et ajourée, coefficient d’ouverture 5%

- ou (selon choix technique)

- •	Toile fibre de verre / PVC zippée (maintenue dans les coulisses) et occultante, coefficient d’ouverture 0%

- •	Manoeuvre motorisée solaire Bubendorff à commande radio (NF-Electricité), centralisable sur option. Robustesse batterie certifiée 100 jours selon NF-Fermeture et stores. Pilotage thermique inclus avec la télécommande, de type Mode CLIMAT+ ou équivalent, adaptant automatiquement la position du tablier en fonction des conditions extérieures (température et ensoleillement).

- ou (selon choix technique)

- •	Manoeuvre motorisée secteur Hybrid Bubendorff à commande radio (NF Electricité classe II) avec batterie de secours intégrée, livrée avec sa télécommande sécurisée 3 boutons (montée, descente, ventilation), centralisable avec un ou plusieurs émetteur(s) radio supplémentaire(s)

- •	Caisson compact en aluminium de section carrée, h106 x 113 mm, sans vis apparentes, avec panneau photovoltaïque intégré et affleurant

- •	Coulisses en aluminium en 2 parties équipées d’un profil thermoplastique de guidage et de maintien en tension de la toile

- •	Lame finale en aluminium extrudé équipée d’une barre de charge

- •	Teintes toiles et encadrement selon nuancier du fabricant

- •	Option panneau photovoltaïque déporté

- •	Option module iDiamant utilisable via l’application Home+Control de Legrand avec horloge mode crépusculaire inclus

- • Classement au vent selon DTU 34.4 P3 : _____ (à préciser)